QK-JLGLED001显示器操作说明（通用）

- 数码彩屏显示内容

QK-JLGLED001使用的数码彩屏表观如图1所示；具体图标及显示内容详见表1所述。

图1

表1

| 图标 | 名称 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 冬季模式图标 | 显示时,表示此时为冬季模式，在此模式下具有采暖功能和洗浴功能。 |  |
|  | 夏季模式图标 | 显示时,表示此时为夏季模式，可运行洗浴功能，不能运行采暖功能。 |  |
|  | 定时图标 | 显示时,表示此时采暖模式在已开启定时的时段运行。 |  |
|  | 风机运行图标 | 显示时,表示风机已启动运行。 |  |
|  | 水泵运行图标 | 显示时，表示水泵已启动运行。 |  |
|  | 温度显示图标 | 在冬季采暖模式时，表示此时显示采暖水的温度；在夏季洗浴模式时，表示此时显示洗浴水的温度；在设置温度时显示设置温度。故障时，闪烁显示故障代码。 |  |
|  | 火力指示图标 | 显示时，表示燃烧状况及火力大小。 |  |
|  | 洗浴模式图标 | 显示时, 表示此时正在运行洗浴能。 |  |
|  | 故障图标 | 显示时，表示系统处于故障状态。 |  |
|  | 时间图标 | 显示时间，闪烁显示时为设定的时间。 |  |
|  | 定时图标 | 显示时，表示系统处于定时运行状态。 |  |
|  | 定时启动时 间设置图标 | 在设置定时时间时，显示时为设定定时段的开启时间。 |  |
|  | 定时关闭时 间设置图标 | 在设置定时时间时，显示时为设定定时段的关闭时间。 |  |
|  | 时段图标 | 分为4个定时段，点亮时表示有定时功能，显示数值闪烁表示进入该时段工作。 |  |

- 按键说明

显示操作板显示屏、按键排布如图2所示；显示操作板按键及按键功能详见表2。

图2

表2

| 按键 | 名称 | 功能说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 模式 MODE | 模式转换键 | 在开机状态按下进入工作模式选择（冬、夏模式）。 |  |
| 定时 TIMER | 定时键 | 在开机冬季模式状态下配合设置键（SET）按下，进行有无定时选择。（详见“三、系统参数设置”） |  |
| 上调 UP | 上调键 | 对设定的数值进行上调，每按一下上升一个值；连按速率3Hz。 |  |
| 下调 DOWN | 下调键 | 对设定的数值进行下调，每按一下下降一个值；连按速率3Hz。 |  |
| 设置 SET | 设置 | 在关机状态下按下对系统基准时间的时钟、分钟进行设置，按“上调键（UP）/下调键（DOWN）”对数值进行设置，无操作8秒后退出设置状态。在开机冬季模式状态下配合定时键（TIMER），进行有无定时选择。（详见“三、系统参数设置”） |  |
| 开机/关机ON/OFF | 开关键 | 按下开机或关机；在参数设定状态下作确认退出键使用。（详见“三、系统参数设置”）。 |  |

三、系统参数设置

进入参数设置：在关机或非关机状态，同时按下设置键（SET）和下调键（DOWN）3秒，蜂鸣器响一声，进入参数设置状态。

参数设置：进入参数设置状态后，按设置键（SET）选择需要设置的参数；上调键（UP）/下调键（DOWN）设置参数的数值；开关键（ON/OFF）在参数选择显示“qU”时按下，保存数据，退出参数设置。具体参数内容如下：

1、“Lo”： 设备升数选择，可供选择8、10、12、14、16、18、20升。默认10，表示选择10升即20KW。

2、“FA”： 电流选择，其中0：表示大电流阀；1：表示小电流阀（预留）。

3、“CS”： 散热方式选择，80表示“散热片模式”， 60表示“地暖模式”。

4、“HC”： 温差设置，设置范围：5~30℃。可默认值：15℃。

5、“PH”： 最大功率。(按厂家要求)

6、“PL”： 最小功率。(按厂家要求)

7、“dH”： 点火功率。(按厂家要求)

8、“CL”： 板换和套管选择，其中00：为套管；01：为板换。

9、“SP”：  水压开关方式选择，其中00：为水压开关；01：压力传感器。

10、“Sb”： 水泵保温状态选择 1：水泵长转 0：水泵间隔转。

11、“qU”： 退出代码，按“开/关（ON/OFF）”键退出设置模式。

定时设置：

- 系统基准时间：关机状态下，按下设置键（SET），进入基准时间设置。时钟时部分图标亮起闪烁，按上调键（UP）/下调键（DOWN）对时部分选择加减时间设置；再按下设置键（SET），时钟分钟部分图标亮起闪烁，按上调键（UP）/下调键（DOWN）对分钟部分选择加减时间设置，完成后按开关键（ON/OFF）退出、保存基准时间或无操作8秒后退出设置状态，保存数据。

- 定时功能的开启和关闭：开机在冬季（供暖）状态下，按下设置键（SET），此时定时图标闪烁，温度显示图标显示oF(或者on)，再按下定时键（TIMER）对定时功能进行开启或关闭，完成后按开关键（ON/OFF）退出、保存。（oF表示关闭；on表示开启）

- 定时段的设置：

- 单个定时段的开启和关闭：在冬季（供暖）状态下，按下设置键（SET），整个时段图标闪烁，再按下设置键（SET），单个时段1图标闪烁，按上调键（UP）/下调键（DOWN）对时段进行选择，温度显示图标显示oF(或者on)，按下定时键（TIMER）对选定的定时时段进行开启或关闭。（oF表示关闭；on表示开启）

- 定时段的开启时间、关闭时间和定时时段温度的设置：在冬季（供暖）状态下，1按下设置键（SET），整个时段图标闪烁，2再按下设置键（SET），单个时段1图标闪烁，按上调键（UP）/下调键（DOWN）对时段进行选择，再按下定时键（TIMER）对选定的定时时段进行开启或关闭。若是某一定时段选择开启（温度显示图标显示on），则3再按设置键（SET），定时某一单段闪烁，定时启动设置时间图标ON点亮，时间图标时钟部分闪烁，此时按上调键（UP）/下调键（DOWN）对某一定时段的定时启动时间的时钟部分进行设定；4再按设置键（SET），时间图标分钟部分闪烁，此时按上调键（UP）/下调键（DOWN）对某一定时段的定时启动时间的分钟部分进行设定；5再次按设置键（SET），定时某一单段闪烁，定时启动设置时间图标OFF点亮，时间图标时钟部分闪烁，此时按上调键（UP）/下调键(DOWN)对某一定时段的定时关闭时间的时钟部分进行设定；6再按设置键（SET），时间图标分钟部分闪烁，此时按上调键（UP）/下调键（DOWN）对某一定时段的定时关闭时间的分钟部分进行设定；7再按下设置键（SET），定时某一单段闪烁，温度显示图标闪烁，按上调键（UP）/下调键（DOWN）)对某一定时段温度进行设置。设置完成后按开关键（ON/OFF）逐步退出、保存或无操作8秒后退出设置状态，保存数据。

- 定时功能开启时，设定开启的定时时段点亮，此时定时功能有效；到达设定开启时间段时，该时间段闪烁，表示系统在时间段运行。

WIFI模式：长按定时键+上调键3s，蜂鸣器响一声后，显示屏显示A1，表示系统进入WIFI配置模式。

四、故障代码

故障保护及报警功能：发生故障保护时，立即关闭所有燃气通路电磁阀，并发出报警声，显示故障代码。故障保护种类和代码如下：

| 故障代码 | 故障类型和定义 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| E0 | 低温防结冰报警 | 温度＞1℃后可自动恢复 |
| E1 | 点火失败或意外熄火 | 不可自动恢复 |
| E2 | 风压或风机故障 | 15min内可自动恢复 |
| E3 | 机械温控器故障 | 不可自动恢复 |
| E4 | 温度探头超温保护故障 | 不可自动恢复 |
| E5 | 卫浴进水温度传感器故障 | 可自动恢复 |
| E6 | 卫浴出水温度传感器故障 | 可自动恢复 |
| E7 | 供暖温度传感器故障 | 可自动恢复 |
| E8 | 火焰检测故障（伪火或残火） | 可自动恢复 |
| E9 | 水压故障 | 可自动恢复 |