历史记录

| 修定号 | 内容 | 相关页 | 日期 |
| --- | --- | --- | --- |

目录与索引

1．大纲	3

1.1总体描术	3

2．系统	3

2.1参数描述	3

2.1.1. 电气特性	3

2.1.2燃烧控制模块参数	4

2.2系统控制功能描述	5

2.2.1关机模式	5

2.2.2供暖模式	5

2.2.2.1正常工作模式	5

2.2.2.2供暖模式下防止频繁启动功能	6

2.2.2.3供暖模式选择	6

2.2.3卫浴水模式	6

2.23.1卫浴水水流检测	6

2.2.3.2正常工作模式	6

2.2.3.3取暖/淋浴热水功能转换	6

2.2.4水泵的工作方式	7

2.2.4.1取暖模式下的水泵工作方式	7

2.2.4.2故障运行水泵	7

2.2.4.3防卡功能运行水泵	7

2.2.4.4防冻运行水泵	7

2.2.5比例阀动作	7

2.2.6燃烧控制程序	7

2.2.6.1启动过程	7

2.2.6.2燃烧状态	7

2.2.6.3燃烧结束	7

2.2.7自动重点火功能	7

2.3安全装置功能	8

2.3.1风压开关功能	8

2.3.1.1风压开关故障	8

2.3.2安全时间内没有火焰感应	8

2.3.3过热保护装置断开	8

2.3.4残火、伪火检测	8

2.3.5水压开关检测	9

2.3.6超温保护	9

2.3.7温度传感器故障	9

2.3.7.1温度传感器失效	9

2.3.8防冻功能	9

3 故障代码	10

# 1．大纲

## 1.1总体描术

本系统用于控制家用快速式燃气采暖热水炉

系统有水流传感器检测功能

系统有自动重点火功能

系统有风压开关检测功能，风压故障保护；

系统有火焰检测功能，火焰故障保护

系统可驱动一个220VDC主电磁阀，一个220V分段电磁阀，可实现分段控制。

系统驱动一个24VDC比例调节阀

系统驱动一个风机和一个循环水泵

系统有温度检测功能

系统有数码彩屏显示功能

系统具有防冻功能

# 2．系统

## 2.1参数描述

### 2.1.1. 电气特性

| 工作电压范围 | 170－250 Vac |
| --- | --- |
| 电压频率 | 50/60Hz±5% |
| 最大消耗功率(未计算外部执行部件) | <12W |
| 允许的最大湿度 | 90%＠40℃ |
| 工作温度范围 | -30℃~+80℃ |
| 储存温度 | -40℃~85℃ |
| 保险丝规格 | 3.15A 快断 |
| 泵输出 | 220Vac0.5A |
| 风机输出 | 220Vac0.5A |
| 气阀输出 | 220VDC 或220VAC |
| 比例阀输出 | 24V/220mA |
| 绝缘阻抗 | DC1000V/100MΩ以上 |
| 耐压测试 | 2500V/5mA 60秒 |
| 快速上电断电测试 | 系统能正常工作 |

控制板上使用的强电元器件应是符合电气安全规定的元器件。

控制板通过以下电磁兼容试验：电压快速瞬变脉冲群、浪涌（冲击）、电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验。

### 2.1.2燃烧控制模块参数

| 预清扫时间Tp | 取暖 | 2s |
| --- | --- | --- |
|  | 洗浴 | 2s |
| 安全时间(点火时间)Ts |  | 8s |
| 风机后清扫时间Tip |  | 30s |
| 泵后循环时间Tpv |  | 120s |
| 水压检测时间 |  | 2s |
| 风压故障检测时间 |  | 0.3s |
| 过热保护检测时间 |  | <0.2s |
| 温度传感器故障检测时间 |  | <0.2s |
| 尝试点火次数 Ntl |  | 3 |
| 加热到设定温度+5度的恒温时间 |  | 1200s |
| 沐浴转取暖时间 |  | 120s |
| 防冻结束水泵后清扫 |  | 1800s |
| 一级防冻水泵状态 |  | 转300s停300s |
| 点火频率Spark frequency |  | 12-20Hz＠220VAC |
| 点火电压Spark voltage |  | >15KV on 30pF load |
| 电压极性Power supply polarisation |  | 无 |
| 无火焰后动作 |  | 重复点火2次 |
| 重点火间隔时间 |  | 20s |
| 点火电极数目 |  | 双点火 |
| 点火和探头的最大长度 |  | 1m |
| 采暖温度传感器 |  | NTC 50KΩ±2%＠25℃ |
| 卫生水温度传感器 |  | NTC 50KΩ±2%＠25℃ |
| 进水温度传感器 |  | NTC 50KΩ±2%＠25℃ |
| 散热片模式取暖水温度设定范围 |  | 30℃~80℃（默认值80℃） |
| 地暖模式取暖水温度设定范围 |  | 30℃～60℃（默认值60℃） |
| 取暖启/停温差设定范围值 |  | 5～25℃ |
| 最大工作温度 |  | 散热器模式：85℃；地暖：65℃ |
| 开启供暖工作温度值 |  | 供暖水温度≤设定值－回差温度 |
| 关闭供暖工作温度值 |  | 供暖水温度≥设定值＋5℃ |
| 卫生水设定温度值 |  | 30℃~60℃（默认值45℃） |
| 卫生水温度关闭锅炉值 |  | T≥Ts+14℃ |
| 卫生水开机水流量(f=8.1Q-3) |  | ≥3 L/min（21Hz） |
| 卫生水关机水流量 |  | ≤2.5L/min（17Hz） |
| 一级防冻运行温度 |  | 不大于9℃ |
| 一级防冻停止温度 |  | 不小于11℃ |
| 二级防冻运行温度 |  | 不大于7℃ |
| 二级防冻停止温度 |  | 不小于30℃ |
| 冬季模式，系统达到关闭供暖工作温度值进入待机状态水泵运转 |  | 转2分钟停2分钟 |
| 水泵防卡滞运行时间 |  | 30S |
| 水泵防卡滞周期 |  | 24h |
| 防止频繁点火间隔时间Tac |  | 1min |
| 主水流开关确认时间TVF |  | 2s |
| 比例阀默认最大开度 |  | AC |
| 比例阀默认最小开度 |  | 69 |
| 比例阀默认点火开度 |  | 80 |

## 2.2系统控制功能描述

### 2.2.1关机模式

在关机模式，所有输出停止。停止接收一切加热请求，除了防冻功能。如果风机、水泵风机正在运行，则要完成本次循环后再停止。

### 2.2.2供暖模式

### 2.2.2.1正常工作模式

控制面板上设置的取暖水温度。如果取暖水温度低于取暖水加热开启温度、室内温控器闭合、控制面板定时启动供暖三个条件同时满足时，自动燃烧控制部分就依启动步骤启动机器。具体工作步骤如下：

- .如果系统设置在可取暖模式，循环水温度T≤TS（设定温度）-△t（设定启/停温差）时，系统工作在取暖加热状态。启动水泵运行5s，系统水压正常则启动风机运行2s后检测到风压开关正常后开始点火，点火0.5秒后开启电磁阀，检测到有火焰信号0.5秒后停止点火。

②. 着火后，5秒小火工作，2分钟内系统由小火逐渐加到大火燃烧，加热到出水温度T＝TS（设定温度）时，系统转入小火加热，10秒后再根据恒温需求调节比例阀恒温，并以TS为起点温度进行恒温加热，每4分钟上升1℃进行恒温工作。加热到Ts+5℃后进入保温状态，在保温状态，风机后清扫30秒并，水泵转2分钟停2分钟循环工作

③.如果恒温加热在20钟内出水温度“T”仍不能达到设定温度“Ts+5℃”时，系统将直接进入保温状态，在保温状态，风机后清扫30秒并，水泵转2分钟停2分钟循环工作。

### 2.2.2.2供暖模式下防止频繁启动功能

防止频繁启动功能时间间隔(重点火时间Tac)60秒。机器到达关闭温度停机后重新启动时间必须大于重点火时间，即使供暖点火条件全部具备。

### 2.2.2.3供暖模式选择

供暖模式由代码（CS）选择。60：地暖模式；80：散热器模式

散热器模式：温度设置范围：30℃～80℃；地暖模式：温度设置范围30℃～60℃。

启动温度=Ts（设置温度）－▲t（启/停温差）；关闭温度= Ts（设置温度）+5℃。

### 2.2.3卫浴水模式

### 2.2.3.1卫浴水水流检测

检测脉冲型水流传感器，当水流量≥3L/min 启动卫浴功能，当流量≤2.5L/min 关闭卫浴功能。

### 2.2.3.2正常工作模式

用户面板上设置卫浴水温温度，在卫浴水水流开关打开的情况下，实际温度低于目标温度，风压开关正常，开始点火燃烧后进入PID调节，当热负荷平衡后电流输出不变。当出水温度T≥Ts+14℃机器熄火，直到出水温度T≤Ts又重新启动。

关闭卫浴水流开关，锅炉将被关闭。

### 2.2.3.3取暖/淋浴热水功能转换

  - 在开机状态下可通过面板“冬/夏”按键实现取暖/淋浴功能转换。

  - 淋浴优先功能。在取暖燃烧时若打开热水阀门，系统应立即停止水泵转为淋浴加热状态，系统将根据负荷调节火力大小，淋浴出水温度达到设定温度后，按设定温度恒定工作。

  - 淋浴结束（关闭淋浴水阀）后直接进入供暖状态。

淋浴模式具有停电再来电时不启动的保护功能。取暖模式具有停电再来电自动恢复的状态保存功能

### 2.2.4水泵的工作方式

### 2.2.4.1取暖模式下的水泵工作方式

在取暖加热状态，水泵一直运行。当加热到设定温度停机后，水泵按照转2分钟停2分钟循环运行

水泵正在运行时有关机请求、水泵将进入后循环一次。

### 2.2.4.2故障运行水泵

当出现故障状态，系统处于供暖状态时水泵按照转3分钟停8分钟循环运行。

### 2.2.4.3防卡功能运行水泵

如果距上次水泵运行的时间大于24小时，水泵将运行30秒。在供暖、卫浴模式下都起作用。

### 2.2.4.4防冻运行水泵

系统进入防冻功能时，启动水泵运行，当温度达到防冻停止温度后，水泵后循环30分钟。

### 2.2.5比例阀动作

每次点火时，比例阀先输出点火电流。燃烧过程中依照比例调节输出。

供暖模式下，安全时间内检测到火焰信号后，比例在TfS(一级燃烧调节时间)时间120秒内，以斜率缓慢叠加燃烧 。采暖温度达到Ts时比例阀调至最小开度燃烧10S，再根据负荷调节。

### 2.2.6燃烧控制程序

### 2.2.6.1启动过程

每次启动过程中，锅炉都检测火焰、风压、水压、过热保护信号。如果无故障则打开点火器、打开气阀，比例阀输出以设置的点火电流。

### 2.2.6.2燃烧状态

检测到火焰后，打开气阀。风机打开、水泵按照“水泵工作方式运行”。当未检测到火焰、无水流信号或者检测到故障时关闭气阀。

### 2.2.6.3燃烧结束

燃烧停止后风机保持后清扫30秒再停止，水泵按照“水泵工作方式运行”。

### 2.2.7自动重点火功能

如果系统在安全放电时间内点不着火，40s之内在有加热请求的情况下每间隔20s锅炉会自动重新点火一次。

## 2.3安全装置功能

### 2.3.1风压开关功能

风压开关检测两种故障状态：一直闭合故障、一直断开故障。预清扫前风压开关应该断开，如闭合则故障；风机运行后风压开关应该闭合，如断开则故障。故障检测的时间10秒，防止检测误动作。

### 2.3.1.1风压开关故障

E2风压开关故障。系统上电全过程检测，包括以下三种情况：

A．风机启动前，系统检测到风压开关已接通；

B．风机启动后，15s后风压开关仍未接通；

C．正常工作中，风压开关连续断开10s。

发生上述故障时，15分钟内风机运行60秒停30秒，若故障自然排除后，系统可以自动退出锁定；15分钟后如果故障仍无法自动排除，系统锁定，可通过“开/关”键退出锁定，也可通过卫浴水开关通断操作。

### 2.3.2安全时间内没有火焰感应

E1点火失败或意外熄火

系统启动和工作过程中检测，包括以下两种情况：

A．系统启动时，连续三次点火不成功；

B．正常工作中火焰意外熄灭后，连续三次点火不成功。

发生上述故障时，供暖状态下:每隔20分钟重启一次,三次不成功,系统锁定，可通过“开/关”键退出锁定，也可通过卫浴水开关通断操作。

### 2.3.3过热保护装置断开

本控制单元有过热保护装置检测。如果过热保护装置断开，系统硬件上便断开了气阀，保证第一时间切断气阀。然后再软件检测，确定故障后机器将进入锁定状态，风机、水泵进行后循环。

E3机械温控器故障

系统上电全过程检测，包括以下两种情况：

A．温控器因水过热而动作，触点断开。

B．温控器损坏，发生触点断开现象。

发生上述故障时，系统锁定，可通过“开/关”键退出锁定，也可通过卫浴水开关通断操作。

### 2.3.4残火、伪火检测

E8火焰检测故障（伪火或残火）

A．伪火故障判断：

在点火开阀前，系统检测到有火焰，即报E8故障，故障排除后可自动恢复。

B．残火故障判断：

在关阀后，系统连续8s都能检测到有火焰信号，判断为E8故障，故障排除后可自动恢复。

发生上述故障时，系统立即关闭所有电磁阀电压，并进入锁定,可通过“开/关”键退出锁定，也可通过卫浴水开关通断操作退出锁定。

### 2.3.5水压开关检测

E9水压故障

系统开机全过程检测，开关断开1秒内故障。

连续10s检测到信号闭合，则故障自动清除。

发生上述故障时，系统立即关闭所有电磁阀电压，并进入锁定状态，可自动恢复，也通过“开/关”键或卫浴水开关通断操作退出锁定。

### 2.3.6超温保护

E4采暖温度探头超温故障。

温度探头（指供暖温度探头）检测到水温达到91℃时，报E4故障，系统锁定。

发生上述故障时，系统立即关闭所有电磁阀电压，并进入锁定状态,可通过“开/关”键退出锁定，也可通过卫浴水开关通断操作退出锁定。

E4淋浴温度探头超温故障。

温度探头（指淋浴温度探头）检测到水温达到90℃时，报EF故障，系统锁定。

发生上述故障时，系统立即关闭所有电磁阀电压，并进入锁定状态,可通过“开/关”键退出锁定，也可通过卫浴水开关通断操作退出锁定。

### 2.3.7温度传感器故障

E7：取暖探头短路或开路故障，全程检测

发生上述故障时，系统立即关闭所有电磁阀电压，并进入锁定状态，可自动恢复，也通过“开/关”键或卫浴水开关通断操作退出锁定。

E6：沐浴出水探头短路或开路故障，只要沐浴起动时检测

发生上述故障时，系统立即关闭所有电磁阀电压，并进入锁定状态，可自动恢复，也通过“开/关”键或卫浴水开关通断操作退出锁定。

E5：沐浴进水探头短路或开路故障，只要沐浴起动时检测

发生上述故障时，系统立即关闭所有电磁阀电压，并进入锁定状态，可自动恢复，也通过“开/关”键或卫浴水开关通断操作退出锁定。

### 2.3.8防冻功能

一级防冻——水泵转5分种停5分钟。

二级防冻——出水温度大于30℃停机。

# 3 故障代码（不同客户有不同要求）

注：  故障保护及报警功能：发生故障保护时，立即关闭所有燃气通路电磁阀，并发出报警声，显示故障代码。故障保护种类和代码如下：

| 故障代码 | 故障类型和定义 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| E0 | 低温防结冰报警 | 温度＞1℃后可自动恢复 |
| E1 | 点火失败或意外熄火 | 不可自动恢复 |
| E2 | 风压或风机故障 | 15min内可自动恢复 |
| E3 | 机械温控器故障 | 不可自动恢复 |
| E4 | 温度探头超温保护故障 | 不可自动恢复 |
| E5 | 卫浴进水温度传感器故障 | 可自动恢复 |
| E6 | 卫浴出水温度传感器故障 | 可自动恢复 |
| E7 | 供暖温度传感器故障 | 可自动恢复 |
| E8 | 火焰检测故障（伪火或残火） | 可自动恢复 |
| E9 | 水压故障 | 可自动恢复 |